Model: Provider Pro GTX®

Kod produktu: 3611/02

OPIS / PRZEZNACZENIE

- Teren zurbanizowany i mieszany

- Strefa klimatyczna: umiarkowana

- Sezonowość: całoroczne

- Zaprojektowane dla potrzeb i pod kątem specyfiki działania służb specjalnych

- Wersja: unisex

INFORMACJE OGÓLNE

- Cholewka

- Wysokość zewnętrzna buta w roz. 8 UK: 17,5 cm

- Kolor: zielony

- Materiał zasadniczy: bydlęca skóra wodoodporna, nubuk

- Mankiet cholewki, materiał: syntetyczny, typu Cordura

- Dodatkowe wzmocnienie palców: TAK (guma)

- Dodatkowe otwory wentylacyjne: TAK (24 otwory)

- Język

- Połączony z cholewką, wzmocniony skórą: TAK

- Kolor: zielony, materiał: syntetyczny typu Cordura

- Elastyczna kieszeń na sznurówki: TAK

- Tekstylna przelotka stabilizująca położenie języka: TAK

- Wyściółka

- Typ: Extended Comfort Footwear

- Kolor: czarny

- Membrana: Gore-Tex® Extended Comfort

- Wkładka

- Typ: Air-Active®

- Ilość warstw: 2

- Możliwość wyjmowania: TAK

- Możliwość prania w temp. do 30°C: TAK

- Antypotna: TAK

- Dodatkowe kanały wentylacyjne: TAK

- Dodatkowa amortyzacja: TAK

- System sznurowania

- Ilość stref sznurowania: dwie

- System klinujący sznurówki: TAK

- Typ i kolor sznurówek: 100% syntetyczne, zielony

- System sznurowania: 1 para metalowych oczek, 3 pary tekstylnych przelotek, 1 para metalowych przelotek klinujących, 2 pary przelotek metalowych

- Kolor: grafitowy

- Hydrofobowość: TAK

- Odporność na korozję: TAK

- Podeszwa

- Typ: Meindl Contagrip® Trail

- Kolor: czarny / grafitowy

- Antystatyczna: TAK

- Antypoślizgowa: TAK

- Kwaso-, benzyno-, olejoodporna: TAK

- Cicha: TAK

- Amortyzacja: TAK

- Profil samoczyszczący: TAK

- Odporność na ścieranie: TAK

- Elastyczna: TAK

- Dodatkowy klin do zjazdów na grubej linie: TAK

- Szwy

- Rodzaj: podwójne / poczwórne

- Hydrofobowe: TAK

- Kolor: zielony, materiał: 100% syntetyczne

- Inne

- Dodatkowe wzmocnienie palców: TAK

- Wzmocniona odporność na przetarcia: TAK

- Rozmiarówka

- Standardowa: 3,5 UK – 12,5 UK

- Waga pary butów w roz. 8 UK: 1.200g

- Umiejscowienie wszywki (producent/nr art./rozmiar): cholewka